PITANJA – KONTINUIRANO PRAĆENJE

ELEKTRICITET

ELEKTRIČNI NABOJ

1. Što je točkasti naboj?

2. Čemu služi elektroskop?

3. Može li se elektroskopom drediti vrsta naboja?

4. Kako glasi relacija za prostornu gustoću naboja

5. Objasnite kvantiziranost naboja

6. Kako glasi zakon očuvanja naboja

ELEKTRIČNA SILA  I ELEKTRIČNO POLJE

7. Relacija Coulombova zakona (i naziv-tumačenje svih fiz veličina u njoj)

8. Za kakve naboje vrijedu Coulombov zakon

9. SI jedini ca za naboj

10. Relacija veze električne permitivnosti i relativne permitivnosti

11. Iskažite temeljni princip superpozicije na primjeru skupa n točkastih naboja

12. Koji principi-koncepti djelovanja postoje?

13. Koncept (shema) principa djelovanja na daljinu ?

14. Koncept (shema) principa djelovanja na blizinu (principa polja) ?

15. Što su silnice?

16. Relacija za električno polje točkastog naboja

17. Relacija veze između el.polja i el. sile

18. Fizikalna jedinica za električno polje

ELEKTRIČNI POTENCIJAL,  GAUSSOV ZAKON

19. Sila na točkast naboj u električnom polju (relacija)

20. Koje polje zovemo vanjskim ?

21. Što je električni dipol ?

22. Relacija za polje električnog dipola

23. Definirajte električni dipolni moment (iznos, smjer)

24. Kako se ponaša el. dipol u vanjskom el. polju

25. Što je električna influencija?

26. Što je  tok  polja, kako ga predočavamo, relacija?

27. Relacija za Gaussov zakon i interpretacija

28. Jedinica za tok električnog polja i definicija

29. Definirajte razliku potencijala

30. Što je 1 volt i što je 1 elektronvolt ?

31. Definirajte potencijal u točki T

32. Ovisi li rad električne sile o  putu i zašto?

33. Relacija koja pokazuje kako U ovisi o E

34. Relacija koja pokazuje kako E ovisi o U

35. Relacija za potencijal točkastog naboja

36. Relacija za potencijal električnog dipola

ELEKTROSTATSKA POTENCIJALNA ENERGIJA

37.  Definicija elektrostatske potencijalne energije

38. Kako se izračunava elektrostatska potencijalna energija i kako glasi relacija za

elektrostatsku potencijalnu energiju dvaju točkastih naboja q1 i q2

39. Kako se raspodjeljuje naboj na izoliranom vodiču, što znate o vrijednostima električnog polja i potencijala u i na površini  izoliranog vodiča ?

KAPACITET I KONDENZATORI

40. Objasnite princip Faradayeva kaveza

41. Definiciona relacija kapaciteta

42. Nabrojite neke vrste kondenzatora i upotrebu kondenzatora u svakodnevici.

POLARIZACIJA DIELEKTRIKA

43. Opišite pojavu polarizacije dielektrika?

44.  Definiciona relacija fizičke veličine polarizacija P?

45. Što su elektreti?

46. Što je piezoelektrični efekt?

46. Što je piroelektrični efekt?

47. Što su feroelektrici?

48. Relacija za energiju elektrostatskog polja?

ELEKTRIČNA STRUJA

49. Definicija električne struje, riječima, relacijom

50. Definicija gustoće struje, relacija

51. Dva naziva za smjer struje i njihova objašnjenja

52. O čemu ovisi pokretljivost nosilaca struje?

53. Što je brzina drifta?

54. Definicija električnog otpora, fizička jedinica za otpor

55. Što je razlog postojanja el.otpora

56. Relacija ohmovog zakona i izgled IU i IR karakteristika

57. Relacija – zakon električnog otpora

58. Definicija temperaturnog koeficijenta otpore

59. Što su termistori

60. Što je Curijeva temperatura?

61. Koje zone postoje u zonskoj teoriji vodljivosti?

62. Iskaz jouleovog zakona rečenicom i relacijom

63. Definicija srednje vrijednosti el. struje

64. Definicija efektivne vrijednosti el. struje

ELEKTRIČNA STRUJA U PLINOVIMA I TEKUĆINAMA

65. Opisati zaključke 4 pokusa s Crookesovim cijevima, što su katodne zrake ?

66. Kirchoffova pravila

67. Kratki opis sheme i baždarenja ommetra

68. Kratki opis načela na kojem radi Wheatstoneov most

69. što su izvori elektromotornog napona i nabrojiti vrste koje postoje

70. Što su Galvanski članci, nabrojite nekoliko primijera

71. Princip rada fotoćelije

72. Princip rada termočlanka

73. Što je unutarnji otpor izvora struje

74. Što je vremenska konstatnta RC kruga i koji matematička funkcija opisuje punjenje kondenzatora u RC krugu

ELEKTRICITET IZVODI

- ispisani rukom na A4 papiru (fotokopirnom, bez crta), uz svaki izvod treba biti crtež

- predaju se svi zajedno do dogovorenog datuma, nakon pregleda ih vraćam

1. izvod Coulombovog zakona iz Gaussovog zakona

2. izvod relacije  E=f (U)

3. izvod relacije  U=f (E)

4. električno polje dipola

5. potencijal električnog dipola

6. kapacitet pločastog kondenzatora

7. kapacitet serijskog spoj kondenzatora

8. kapacitet paralelnog spoja kondenzatora

9. Milikanov pokus

10. elektrostatska potencijalna energija

11. mikroskopsko izvod Ohmovog zakona

12. ekvivalentni otpor  serijskog spoja otpornika

13. ekvivalentni otpor  paralelnog spoja otpornika

MAGNETIZAM  I IZMJENIČNA STRUJA – PITANJA

MAGNETIZAM ZEMLJE, MAGNETNA INDUKCIJA

1. Definirajte magnetsku deklinaciju i inklinaciju

2. Međusobni položaj magnetnih i geografskih polova

3. Relacija za Lorentzovu silu

4. Definicijska relacija magnetne indukcija (veza s mag, silom) i fizička jedinica

5. Relacija za radijus kružnice po kojoj se naboj giba u stalnoj B

6. Navedite nekoliko uređaja koji rade na principu Lorentzove sile i opišite detaljnije funkcioniranje jednog od njih

7. Opišite razlog nastanka polarne svjetlosti

8. Zašto je važno Zemljino magnetno polje i koliki mu je iznos (magnetne indukcije)?

OSNOVNE RELACIJE MAGNETIZMA

9. Relacija za Ampereovu silu

10. Što je Hallov efekt

11. Kako se u magn polju indukcije B ponaša kružna petlja pod strujom

12. Opišite Oerstedov pokus

13. Relacija za Ampereov zakon

14. Relacija za silu medju paralelnim vodičima, kada je odbojna, kada je privlačna

15. Definicija 1 Ampera

16. Opišite o čemu govori Biot-savartov zakon

17. Iskažite Faradayev zakon elektromagnetske indukcije i njegovu relaciju

18. Nabrojite nekoliko uređaja koji rade na principu elektromagnetne indukcije

19. Što opisuje Lenzovo pravilo

20. Što su vrtložne struje,  navedite primijer kad su korisne, a kad su štetne

ZAVOJNICA

21. Definicijska relacija i jedinica za induktivnost

22. Relacija za induktivnost zavojice

23. Što je samoindukcija, opisati pokus

24. Kako se ponašaju struja i napon u RL krugu,

25. Relacija za gustocu energije magnetnog polja i usporedba s analognom iz elektriciteta

MAGNETIZAM TVARI

26. Definicija magnetizacije, relacija i koncept

27. O čemu govori Curijev zakon, relacija, def. Curijeve temperature, primjeri

28. Ukupna indukcija magn. polja prilikom stavljanja tvari u vanjsko magn polje indukcije Bo

29. Relacije definicije susceptibilnosti i magnetskog polja,relacija veze magnetizacije i mag. Polja

30. Dijamagnetizam i paramagnetizam

31. Feromagnetizam, podvrste, teorija Weissovih domena

32. Koncept magnetske histereze, što su djevičanska krivulja, remanentna magnetizacija i koercitivno polje

MAXWELOVE JEDNADŽBE

33. Generalizacija Ampereovog zakona, koncept  i relacija za struju pomaka

34. Nabrojite 4 Maxwellove jednadžbe i iskažite što opisuju (ne relacije)

IZMJENIČNA STRUJA

35.  Na primjeru funkcije u(t) za izmjeničnu struju objasniti značenje  amplitude, frekvencije, perioda i faze izmjenične struje

36. Definicija efektivne vrijednosti i odnos efektivne i maksimalne vrijednosti izmjenične struje

37. Nabrojiti otpore u krugu izmjenične struje i opisati o čemu svaki od njih ovisi

38. Objasniti pomak u fazi za slučajeve dominacije induktivnog i kapacitivnog otpora

39. Što je impedancija i relacija za impedanciju

40. Opisati generator izmjenične struje

41. Definirati linijski i fazni napon i kako se međusobno odnose  njihove vrijednosti

42. Opisati dva načina spajanja trošila na vodove iz generatora i osnovne karakteristike

43. Relacija za snagu izmjenične struje i njezino objašnjenje

44. Opišite dijelove transformatora i princip rada

45. Iskažite pravila  transformacije

46. Opisati titrajni krug

MAGNETIZAM I IZMJENIČNA STRUJA IZVODI

- predati do dogovorenog datuma

1. Sila na vodič u magnetnom polju

2. Magnetska indukcija idealne zavojnice

3. Elektromotorni napon samoindukcije

4. Magnetozacija u vanjskom polju

5. Otpori u krugu izmjenične struje

6. Snaga izmjenične struje

7. Pravila transformacije transformatora